NX-KS2 中文版固件

三星 NX500 / NX1 第三方增强固件中文本地化版本

基于 NX-KS2 v2.88 原版 | 中文化日期: 2026年7月

# 固件简介

NX-KS2 是一个针对三星 NX500/NX1 系列相机（基于Tizen操作系统）的第三方增强固件。本中文版在保留原版全部功能的基础上，对所有用户界面进行了完整的中文翻译。

原版开发团队：Otto（核心模块、按键扫描、GUI框架）、Mewlips（远程控制器）、KS（整合发布）

## 支持设备

- 三星 NX500 — 固件版本 1.12

- 三星 NX1 — 固件版本 1.41

## 主要功能

- 视频码率自定义（4K / HD / VGA 各档位可调）

- 分辨率映射（DC↔UHD↔2.5K↔1080p↔VGA 自由映射）

- 延时摄影（支持唤醒延时、渐变曝光延时）

- 对焦堆栈 & 对焦按钮控制

- 批量连续录制（支持隐蔽模式、触摸屏开关）

- WiFi远程控制（通过手机/电脑浏览器操作相机）

- 静音快门（电子快门）、无录制限制、无镜头释放

- EV预设保存加载、系统设置备份恢复

- OSD信息叠加显示、休眠功能

## 中文化翻译范围

- 相机屏幕菜单（GUI）：主菜单、延时摄影、实用功能、对焦/配置文件、系统设置、分辨率修改、码率设置、渐变曝光、配置文件等全部菜单

- 弹窗对话框：确认框按钮、输入框标签、超时提示信息

- 命令行提示文本：安装/卸载信息、批量录制提示、延时摄影参数设置、远程存储配置等所有Shell脚本中的用户可见文本

- Web远程控制界面：远程控制器网页的完整中文化（控制器面板、相册、设置、帮助等所有页面元素）

- 二进制程序回退文本：popup_ok、popup_entry、popup_timeout 中的硬编码英文字符串已替换为中文回退值

# 安装方法

## 首次安装

- 准备SD卡：将SD卡在相机中格式化

- 解压文件：将整个固件包（install.sh、scripts文件夹、info.tg、nx_cs.adj）复制到SD卡根目录

- 插入SD卡：将SD卡插入相机并开机

- 运行安装脚本：在相机的文件浏览器中找到 install.sh 并执行（使用触摸屏点击）

- 等待完成：安装过程会显示「正在安装...」和「安装完成」提示，相机会自动重启

⚠️ 重要提示：安装过程中请勿关机或取出SD卡。安装前请确保相机电池电量充足。

## 访问模块菜单

安装完成后，长按相机的 EV 按钮 (+/-) 即可呼出 NX-KS2 模块主菜单。

## 卸载方法

- 在模块菜单中进入 系统设置，选择 卸载模块 v2.88

- 确认卸载后系统会自动清理并重启

- 若需手动卸载，可将 install.sh 再次放入SD卡并执行（检测到已安装时会自动进入卸载模式）

# 菜单结构

## 主菜单

- 延时摄影

- 实用功能

- 对焦 & 配置文件

- 系统设置

- 休眠

- 远程控制（复选框开启/关闭）

## 延时摄影子菜单

- 唤醒延时 — 设置延时后自动唤醒并拍摄

- 渐变曝光 — B门渐变（bulb ramping），支持曝光参数随时间渐变

- 模块延时 — 高级延时摄影模式

## 实用功能子菜单

- 远程保存 — 通过网络保存到远程电脑

- 视频码率 — 调整各分辨率视频码率

- 变焦缩放 — 延时变焦效果

- 分辨率修改 — 视频分辨率映射

- 批量录制 — 设置时长批量连续录制

- HDR — 一键HDR拍摄

- 版本 v2.88 — 显示开发者信息

- 摄像模式 — 切换为摄像机操作模式

## 系统设置子菜单

- 静音快门

- 禁用菜单键

- 无录制限制

- 开机重新对焦

- 无镜头释放

- 启用蓝牙

- 叠加显示 — OSD信息叠加

- 卸载模块 v2.88

# 远程控制使用说明

在主菜单中开启「远程控制」后，相机会启动WiFi远程控制服务。通过浏览器访问相机屏幕显示的IP地址即可使用远程控制功能。

- 控制器页面：模拟相机物理按键（方向键、OK、Menu、Fn、快门、录像等），支持切换拍摄模式

- 相册页面：浏览相机中存储的照片和视频

- 设置菜单：录像时关闭屏幕、重置设置

- 全屏按钮：切换全屏显示模式

# 注意事项

- 字体兼容性：相机端GUI菜单使用EFL图形库渲染中文。如遇到部分中文无法显示（显示为方框），是因为相机系统缺少中文字体。大多数三星NX500/NX1相机的Tizen系统内置了韩文字体，包含了大部分常用汉字，一般显示正常。如果不行，可以使用Web远程控制界面（浏览器访问），浏览器对中文支持完整。

- 二进制回退文本：部分弹窗程序的回退文本（当脚本未传递自定义文本时使用）已替换为简要中文。由于二进制字符串长度限制，部分文本使用简化翻译（如"OK"仍保留为"OK"，因为中文"确定"3字节超过原文2字节）。大部分情况下脚本会传递自定义中文文本，不受影响。

- 备份提醒：原始英文版固件已保存在 backup_original 目录中，如需恢复英文版可直接替换回去。

- 免费软件：本固件为免费开源软件，使用风险自负。请勿用于商业用途。

# 致谢

感谢原版 NX-KS2 开发团队的无私奉献：

- Otto — BT模块、按键扫描、poker内存修改、GUI框架

- Mewlips — nx-remote-controller 远程控制器（AGPL-3许可证）

- KS — 整合发布与维护（www.facebook.com/NXKS2）

— NX-KS2 中文版 v2.88 —

让经典三星微单继续发挥价值